RESPONSABLES

Le Gérant

Responsable du contrôle : personne compétente désignée.

Opérateur utilisateur : garant de la disponibilité du matériel pour la VGP.

OBJET

Assurer que le treuil de halage est mis en service dans des conditions optimales de sécurité, de conformité réglementaire et de bon fonctionnement, conformément aux exigences du fabricant et à la réglementation en vigueur.

Cette procédure s’applique à tout treuil de halage neuf ou révisé installé sur un véhicule.

DOCUMENTS APPLICABLES

- Manuel d’utilisation du fabricant.

- Certificat de conformité CE.

- Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

- Code du travail – Article R4323-23 à R4323-27.

Tous les documents applicables sont cités sans leur indice.

CONTENU DE LA PROCÉDURE

1 – MOYENS NÉCESSAIRES

•	Multimètre (vérification électrique).

•	Gants de sécurité, lunettes de protection.

•	Charge d’essai (si test de levage requis).

•	Fiche de contrôle de mise en service (voir Annexe 1).

2 – PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

1 – CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

• 	Vérifier la présence du manuel d’utilisation du treuil.

•	Vérifier la plaque signalétique (charge max, tension, fabricant, N° de série).

•	Vérifier le certificat de conformité CE.

•	Vérifier que l'opérateur est formé et autorisé à utiliser le treuil.

2 – 	CONTRÔLE VISUEL

•	Vérifier l’état général du treuil (absence de corrosion, fissures, déformations).

•	Vérifier la fixation correcte sur le support ou châssis.

•	Vérifier l’état du câble ou de la sangle (absence de fils cassés, usure, écrasement).

•	Vérifier la présence et l'état du crochet, linguet de sécurité, poulies.

•	Vérifier le carter de protection moteur et engrenages.

3 – CONTRÔLE MÉCANIQUE ET FONCTIONNEL

3.1. Contrôle Électrique (si treuil électrique) :

•	Vérifier la tension d’alimentation conforme à la plaque signalétique.

•	Vérifier l’isolation des câbles et la bonne connexion électrique.

•	Tester le bon fonctionnement de la commande montée/descente.

•	Vérifier la présence d’un arrêt d’urgence fonctionnel.

3.2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT :

- Faire un essai à vide :

- Lancer le treuil en montée et en descente.

- Vérifier l’enroulement/déroulement correct du câble.

- Écouter les bruits anormaux (craquements, frottements, etc.).

- Faire un essai avec charge simulée (si possible) :

- S’assurer que la charge est dans les limites autorisées.

- Vérifier l’arrêt automatique, le freinage, et le maintien de la charge.

3.3. VALIDATION FINALE

- Compléter et signer la fiche de mise en service.

- Apposer une étiquette de conformité avec date de mise en service.

- Archiver la fiche dans le dossier de maintenance du matériel.

# ANNEXE 1

# FICHE DE CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

| Point de contrôle | Conforme (✓) | Non conforme (X) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel d’utilisation présent |  |  |  |
| Plaque signalétique lisible |  |  |  |
| Certificat CE fourni |  |  |  |
| Câble/sangle en bon état |  |  |  |
| Commandes fonctionnelles |  |  |  |
| Arrêt d’urgence opérationnel (si présent) |  |  |  |
| Fonctionnement à vide OK |  |  |  |
| Essai de levage sécurisé |  |  |  |

Entreprise : LE ROUIC Carrosserie Industrielle

Adresse : ZA de Lamboux, allée Maryse Bastié, 56250 ELVEN

Nom du contrôleur : ____________________________________________________________

Date : ___________________				Signature : ___________________